Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе № 2

По курсу «Теория автоматического управления»

«Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев в программном комплексе SimInTech»

Выполнили студенты группы А-03-23:

Огарков И. А.

Турханов А. К.

Грудинин Е. К.

Проверили:

Пронин А. Д.

Гребенщиков Н. И.

Москва 2025

Цель работы – изучение характеристик динамических звеньев систем автоматического управления и определение параметров звеньев по экспериментально снятым характеристикам. Исследование проводится в среде динамического моделирования технических систем SimInTech.

Программа исследований

1. С помощью ПО SimInTech построить переходную и весовую характеристики 2 типовых динамических звеньев. Тип исследуемых звеньев и их параметры задаются по вариантам (см. табл. 1.1). По полученным экспериментально снятым характеристикам определить параметры передаточных функций звеньев.

2. Для исследуемых звеньев снять значения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик для различных значений частот входного гармонического сигнала. По снятым данным построить логарифмическую амплитудно-частотную (ЛАЧХ), логарифмическую фазочастотную (ЛФЧХ) и амплитудно-фазовую (АФХ) характеристики, сравнить их с построенными при подготовке к работе и определить по ним параметры звеньев.

3. Построить ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФХ исследуемых звеньев с помощью стандартных средств ПО SimInTech и определить по ним параметры звеньев.

4. Дать заключение о соответствии экспериментально полученных характеристик и параметров звеньев в п. 2 их точным значениям из п. 3.

Ход работы:

1. С помощью ПО SimInTech построили переходную и весовую характеристики 2 типовых динамических звеньев. Тип исследуемых звеньев и их параметры в табл. 1. По полученным экспериментально снятым характеристикам определили параметры передаточных функций звеньев.

Таблица 1

| № Бригады | Тип звеньев | K | T1 | T2 | ξ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а, б | 2 | 10 | - | - |

Тип исследуемых звеньев:

а) интегрирующее: Wp= Kp

б) инерционное: Wp= K1+T1p

Рисунок 1. Схема для построения переходной и весовой характеристик интегрирующего звена

Рисунок 1.1. График переходной характеристики интегрирующего звена

Рисунок 1.2. График весовой характеристики интегрирующего звена

Рисунок 2. Схема для построения переходной и весовой характеристик инерциоонного звена

Рисунок 2.1. График переходной характеристики инерционного звена

Рисунок 2.2. График весовой характеристики инерционного звена

2. Для исследуемых звеньев снять значения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик для различных значений частот входного гармонического сигнала. По снятым данным построить логарифмическую амплитудно-частотную (ЛАЧХ), логарифмическую фазочастотную (ЛФЧХ) и амплитудно-фазовую (АФХ) характеристики, сравнить их с построенными при подготовке к работе и определить по ним параметры звеньев.

Рисунок 3. Схема для экспериментального получения АХЧ и ФЧХ колебательного звена

Для интегрирующего звена

| W | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(w) | 4000 | 400 | 40 | 2 | 0,4 |
| Delta t | -1688.7 | -159.7 | -15.5 | -1,6 | -0,15 |

Для инерционного звена

| W | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(w) | 2 | 2 | 1.52 | 0.35 | 0,04 |
| Delta t | -1,42 | -10,49 | -7,1 | -1,44 | -0.16 |

Для интегрирующего звена

Рисунок 3.1. Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ для интегрирующего звена

Рисунок 3.2. График АФХ  для интегрирующего звена

Для инерционного

Рисунок 4.1. Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ для инерционного звена

Рисунок 4.2. График АФХ  для инерционного звена