Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №3 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Разработка дискретного алгоритма управления с оптимальным набором релейно-контактных элементов»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23

Огарков И.А.

Турханов А.К.

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение электропневматической схемы управления ТП без совпадающих шагов на базе бистабильного распределителя

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП без повторяющихся шагов (Вариант №7)

В исходной позиции штоки обоих ПЦ находятся во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A1 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы штоки ПЦ А и В были в исходном положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А1, В1 и S включены | ПЦ A втягивается |
| Шаг 2 | А0 и В1 включены | ПЦ В втягивается |
| Шаг 3 | А0 и В0 включены | ПЦ A выдвигается |
| Шаг 4 | А1 и В0 включены | ПЦ B выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | A- = S*B1*A1 | A- = S*B1*A1 | A- = S*B1 |
| Шаг 2 | B- = B1*A0 | B- = B1*A0 | B- = A0 |
| Шаг 3 | A+ = A0*B0 | A+ = A0*B0 | A+ = B0 |
| Шаг 4 | B+ = B0*A1 | B+ = B0*A1 | B+ = A1 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа условие этого действия. Вторым этапом производится оптимизация уравнений.

Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше. Далее необходимо произвести замену всех условий на реле. Получим: S = K1, A0 = K2, A0 = K2, A1 = K3,               B0 = K4, B1 = K5. В связи с тем, что при построении пневматической схемы согласно заданию необходимо использовать бистабильные распределители, требуется произвести замену действий над исполнительными механизмами на наименования электромагнитов. Тогда получим: A+ = Y1, A- = Y2, B+ = Y3,         B- = Y4. Итоговая аналитическая запись имеет вид: Y2 = K1 • K5, Y4 = K2,              Y1 = K4, Y3 = K3.

На рисунке 2 представлена пневматическая схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 2. Пневматическая схема управления ТП без повторяющихся шагов

В исходном положении путевые выключатели A1 и B1 активны, следовательно, электрический сигнал питает реле K3 и K5 соответственно, в связи с чем все их нормально открытые контакты замыкаются. После нажатия кнопки S электрический сигнал приходит на реле K1, нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y2  пневматического распределителя P1, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ А, шток втягивается. В начальном положении ПЦ А активирует датчик A0, после чего активируется реле K2, нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y4 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ В, шток втягивается. В начальном положении ПЦ B активирует датчик B0, после чего активируется реле K4, нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y1 пневматического распределителя  P1, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ А, шток выдвигается. В конечном положении ПЦ А активирует датчик A1, после чего активируется реле K3, нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y3 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ В, шток выдвигается.

  - Перечень элементов пневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов пневматической схемы до и после оптимизации аналитической записи циклограммы

|  | До оптимизации | После оптимизации |
| --- | --- | --- |
| Пневмоцилиндры, шт | 2 | 2 |
| Распределители, шт | 2 | 2 |
| Путевые выключатели, шт | 4 | 4 |
| Пневматические кнопки, шт | 1 | 1 |
| Логические элементы, шт | 0 | 0 |

Так как мы строили наш алгоритм на базе релейно-контактной логики, то в нашей схеме управления ни до, ни после оптимизации уравнений не будет логических элементов – мы их реализуем сами с помощью реле и их контактов – сколько нам необходимо.

- Построение электропневматической схемы управления ТП с совпадающими шагами на базе бистабильного распределителя

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 3. Циклограмма ТП без повторяющихся шагов (Вариант №16)

В исходной позиции шток ПЦ A находится во втянутом положении, а шток ПЦ B – во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A0 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы шток ПЦ A находился во втянутом положении, а шток ПЦ B – во выдвинутом положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 4.

Таблица 4. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А0, В1 и S включены | ПЦ A выдвигается |
| Шаг 2 | А1 и В1 включены | ПЦ A втягивается |
| Шаг 3 | А0 и В1 включены | ПЦ B втягивается |
| Шаг 4 | А0 и В0 включены | ПЦ B выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 5. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | A+ = S*B1*A0 | A+ = S*B1*A0 | A+ = S*B1*T1 |
| Шаг 2 | A- = B1*A1 | A- = B1*A1 | A- = A1 |
| Шаг 3 | B- = A0*B1 | B- = A0*B1 | B- = A0* T2 |
| Шаг 4 | B+ = B0*A0 | B+ = B0*A0 | B+ = B0 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа условие этого действия. Вторым этапом производится оптимизация уравнений.

Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше. Так как у нас ТП с совпадающими шагами (шаг 1 и шаг 3), то вводим дополнительные условия для срабатывания шага 2 и шага 3 – элементы T1 и T2 соответственно (реле памяти или реле с самоподхватом). Далее необходимо произвести замену всех условий на реле. Получим: S = K1, A0 = K2, A0 = K2,    A1 = K3, B0 = K4, B1 = K5. В связи с тем, что при построении пневматической схемы согласно заданию необходимо использовать бистабильные распределители, требуется произвести замену действий над исполнительными механизмами на наименования электромагнитов. Тогда получим: A+ = Y1, A- = Y2, B+ = Y3, B- = Y4. Итоговая аналитическая запись имеет вид: Y1 = K1 • K5 • T1, Y2 = K3,               Y4 = K2 • T2, Y3 = K4.

На рис. 4 и рис. 5 представлена пневматическая и релейно-контактная схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 4. Пневматическая и релейно-контактная схема управления ТП с повторяющимися шагами

Рисунок 5. Релейно-контактная схема управления ТП с повторяющимися шагами (продолжение)

В исходном положении датчики A0 и B1 активны, следовательно, электрический сигнал питает реле K2 и K5 соответственно, в связи с чем все их нормально открытые контакты замыкаются. Также замкнут нормально открытый контакт реле T1. После нажатия кнопки S электрический сигнал приходит на реле K1, нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y1  пневматического распределителя P1, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ А, шток выдвигается. 	В конечном положении ПЦ A активирует датчик A1, после чего активируется реле K3 , нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал приходит на реле K6 . Нормально закрытый контакт реле размыкается, тем самым размыкая реле T1, а нормально открытый – замыкается, активируя реле c самоподхватом T2. Другой нормально открытый контакт реле K3 , замыкаясь, подает электрический сигнал на электромагнит Y2 пневматического распределителя P1, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ А, шток задвигается. В начальном положении ПЦ A активирует датчик A0, после чего активируется реле K2 , нормально открытый контакт реле замыкается. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y4  пневматического распределителя P2, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ B, шток задвигается. 	В начальном положении ПЦ B активирует датчик B0, после чего активируется реле K4 . Нормально замкнутый контакт реле размыкается и отключает реле T2 , а нормально разомкнутый – замыкается, активируя при этом реле T1 , нормально открытый контакт которого замыкается. Также замыкается другой нормально открытый контакт реле K4. Электрический сигнал поступает на электромагнит Y3  пневматического распределителя P2, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ B, шток выдвигается. В конечном положении ПЦ В активирует датчик В1, после чего активируется реле K5 , нормально открытый контакт реле замыкается. Далее при нажатии кнопки S цикл повторяется.

  - Перечень элементов пневматической схемы управления.

Таблица 6. Перечень элементов пневматической схемы до и после оптимизации аналитической записи циклограммы

|  | До оптимизации | После оптимизации |
| --- | --- | --- |
| Пневмоцилиндры, шт | 2 | 2 |
| Распределители, шт | 2 | 2 |
| Путевые выключатели, шт | 4 | 4 |
| Пневматические кнопки, шт | 1 | 1 |
| Логические элементы, шт | 0 | 0 |

Аналогично п. 1.4 можно сказать, что мы строили наш алгоритм на базе релейно-контактной логики, то в нашей схеме управления ни до, ни после оптимизации уравнений не будет логических элементов – мы их реализуем сами с помощью реле и их контактов – сколько нам необходимо.

- Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Ознакомились с устройством таких элементов электропневмоавтоматики, как: реле, емкостной датчик, электрические кнопки, распределители с электромагнитным управлением.

- Закрепили знания по принципам построения схем как со совпадающими шагами, так и без них на базе бистабильных распределителей.