Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №4 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Разработка дискретного алгоритма управления с оптимальным набором релейно-контактных элементов»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23

Огарков И.А.

Турханов А.К.

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение электропневматической схемы управления ТП без совпадающих шагов на базе бистабильного распределителя

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП без повторяющихся шагов (Вариант №7)

В исходной позиции штоки обоих ПЦ находятся во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A1 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы штоки ПЦ А и В были в исходном положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А1, В1 и S включены | ПЦ A втягивается |
| Шаг 2 | А0 и В1 включены | ПЦ В втягивается |
| Шаг 3 | А0 и В0 включены | ПЦ A выдвигается |
| Шаг 4 | А1 и В0 включены | ПЦ B выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | A- = S*B1*A1 | A- = S*B1*A1 | A- = S*B1 |
| Шаг 2 | B- = B1*A0 | B- = B1*A0 | B- = A0 |
| Шаг 3 | A+ = A0*B0 | A+ = A0*B0 | A+ = B0 |
| Шаг 4 | B+ = B0*A1 | B+ = B0*A1 | B+ = A1 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа условие этого действия. Вторым этапом производится оптимизация уравнений.

Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше. Далее необходимо произвести замену всех условий на реле. Получим: S = K1, A0 = K2, A0 = K2, A1 = K3,               B0 = K4, B1 = K5. В связи с тем, что при построении пневматической схемы согласно заданию необходимо использовать бистабильные распределители, требуется произвести замену действий над исполнительными механизмами на наименования электромагнитов. Тогда получим: A+ = Y1, A- = Y2, B+ = Y3,         B- = Y4. Итоговая аналитическая запись имеет вид: Y2 = K1 • K5, Y4 = K2,              Y1 = K4, Y3 = K3.

На рисунке 2 представлена пневматическая схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 2. Пневматическая схема управления ТП без повторяющихся шагов

В исходном положении путевые выключатели A1 и B1 активны, следовательно, электрический сигнал питает реле K3 и K5 соответственно, в связи с чем все их нормально открытые контакты (K3 и K5) замыкаются. При нажатии на кнопку S электрический сигнал приходит на реле K1, нормально открытый контакт K1 реле замыкается. Далее электрический сигнал через замкнутые последовательно соединенные контакты K1 и K5 поступает на электромагнит Y2  пневматического распределителя P1, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в штоковую полость ПЦ А, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ А достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик A0, который активирует реле K2, нормально открытый контакт K2 реле замыкается. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K2 одноименного реле поступает на электромагнит Y4 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в штоковую полость ПЦ В, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ В достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик В0, который активирует реле K4, нормально открытый контакт K4 реле замыкается. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K4 одноименного реле поступает на электромагнит Y1 пневматического распределителя  P1, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в поршневую полость ПЦ А, так что его шток выдвигается. После того, как ПЦ А достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик A1, который активирует реле K3, нормально открытый контакт K3 реле замыкается. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K3 одноименного реле поступает на электромагнит Y3 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в поршневую полость ПЦ В, шток которого при этом выдвигается. После того, как ПЦ В достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик В1, который активирует реле K5, нормально открытый контакт K5 реле замыкается. Теперь наша система находится в исходном состоянии и готова повторить описанные выше действия после того, как будет нажата кнопка S.

  - Перечень элементов электропневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов электропневматической схемы

| Название элемента | Количество, шт |
| --- | --- |
| Пневматический цилиндр двухстороннего действия, магнитный, с регулируемым торможением в обоих направлениях | 2 |
| Бистабильный пневматический распределитель 5/2 с электромагнитным управлением | 2 |
| Емкостной датчик с нормально разомкнутым контактом и прямоугольным выходным сигналом | 4 |
| Электрическая кнопка с нормально разомкнутым контактом | 1 |
| Электрическое реле | 5 |

- Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Ознакомились с устройством таких элементов электропневмоавтоматики, как: электрическое реле, емкостной датчик, электрическая  кнопка, бистабильные распределители с электромагнитным управлением.

- Закрепили знания по принципам построения схем без совпадающих шагов на базе бистабильных распределителей.