Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №5 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Разработка дискретного алгоритма управления с оптимальным набором релейно-контактных элементов»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23

Огарков И.А.

Турханов А.К.

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение электропневматической схемы управления ТП с совпадающими шагами на базе бистабильного распределителя

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП с повторяющимися шагами (Вариант №16)

В исходной позиции шток ПЦ A находится во втянутом положении, а шток ПЦ B – во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A0 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы шток ПЦ A находился во втянутом положении, а шток ПЦ B – во выдвинутом положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А0, В1 и S включены | ПЦ A выдвигается |
| Шаг 2 | А1 и В1 включены | ПЦ A втягивается |
| Шаг 3 | А0 и В1 включены | ПЦ B втягивается |
| Шаг 4 | А0 и В0 включены | ПЦ B выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | A+ = S*B1*A0 | A+ = S*B1*A0 | A+ = S*B1*T1 |
| Шаг 2 | A- = B1*A1 | A- = B1*A1 | A- = A1 |
| Шаг 3 | B- = A0*B1 | B- = A0*B1 | B- = A0* T2 |
| Шаг 4 | B+ = B0*A0 | B+ = B0*A0 | B+ = B0 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа условие этого действия. Вторым этапом производится оптимизация уравнений.

Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше. Так как у нас ТП с совпадающими шагами (шаг 1 и шаг 3), то вводим дополнительные условия для срабатывания шага 2 и шага 3 – элементы T1 и T2 соответственно (реле памяти или реле с самоподхватом). Далее необходимо произвести замену всех условий на реле. Получим: S = K1, A0 = K2, A0 = K2,    A1 = K3, B0 = K4, B1 = K5. В связи с тем, что при построении пневматической схемы согласно заданию необходимо использовать бистабильные распределители, требуется произвести замену действий над исполнительными механизмами на наименования электромагнитов. Тогда получим: A+ = Y1, A- = Y2, B+ = Y3, B- = Y4. Итоговая аналитическая запись имеет вид: Y1 = K1 • K5 • T1, Y2 = K3,               Y4 = K2 • T2, Y3 = K4.

На рис. 2 и рис. 3 представлена пневматическая и релейно-контактная схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 2. Пневматическая и релейно-контактная схема управления ТП с повторяющимися шагами

Рисунок 3. Релейно-контактная схема управления ТП с повторяющимися шагами (продолжение)

В исходном положении датчики A0 и B1 активны, следовательно, электрический сигнал питает реле K2 и K5 соответственно, в связи с чем все их нормально открытые контакты (K2 и K5) замыкаются. Также замкнут нормально открытый контакт T1 одноименного реле T1 (организован самодхват: электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормально закрытый K6 и замкнутый T1 контакты и поступает на реле T1). При нажатии на кнопку S электрический сигнал приходит на реле K1, нормально открытый контакт K1 реле замыкается. Далее электрический сигнал через замкнутые последовательно соединенные контакты K1, K5 и T1 поступает на электромагнит Y1  пневматического распределителя P1, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в поршневую полость ПЦ А, шток которого при этом выдвигается.  После того, как ПЦ А достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик A1, который активирует реле K3, нормально открытый контакт K3 реле замыкается. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K3 одноименного реле поступает на реле K6 . Нормально закрытый контакт K6 этого реле размыкается, тем самым разрывая цепь самодхвата для реле T1 (реле T1 размыкается),  а нормально открытый контакт K6  – замыкается, активируя реле T2, на котором тоже реализован самоподхват (электрический сигнал проходит через замкнутый контакт K6 и поступает на реле T2, после чего включается цепь самоподхвата: электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормальной закрытый K4 и замкнутый T2 контакты и поступает на реле T2). Также, при активации реле K3, замыкается другой нормально открытый контакт K3. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K3 одноименного реле поступает на электромагнит Y2 пневматического распределителя P1, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в штоковую полость ПЦ А, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ А достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик A0, который активирует реле K2, нормально открытый контакт K2 реле замыкается. Электрический сигнал через замкнутые последовательно соединенные контакты K2 и T2 поступает на электромагнит Y4  пневматического распределителя P2, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в штоковую полость ПЦ В, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ В достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик В0, который активирует реле K4. Нормально закрытый контакт K4 этого реле размыкается, тем самым разрывая цепь самодхвата для реле T2 (реле T2 размыкается),  а нормально открытый контакт K4  – замыкается, активируя реле T1, на котором тоже реализован самоподхват (электрический сигнал проходит через замкнутый контакт K4 и поступает на реле T1, после чего включается цепь самоподхвата: электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормально закрытый K6 и замкнутый T1 контакты и поступает на реле T1). Также замыкается другой нормально открытый контакт K4 одноименного реле. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K4 одноименного реле поступает на электромагнит Y3 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в поршневую полость ПЦ В, шток которого при этом выдвигается. После того, как ПЦ В достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик В1, который активирует реле K5, нормально открытый контакт K5 реле замыкается. Теперь наша система находится в исходном состоянии и готова повторить описанные выше действия после того, как будет нажата кнопка S.

  - Перечень элементов электропневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов электропневматической схемы

| Название элемента | Количество, шт |
| --- | --- |
| Пневматический цилиндр двухстороннего действия, магнитный, с регулируемым торможением в обоих направлениях | 2 |
| Бистабильный пневматический распределитель 5/2 с электромагнитным управлением | 2 |
| Емкостной датчик с нормально разомкнутым контактом и прямоугольным выходным сигналом | 4 |
| Электрическая кнопка с нормально разомкнутым контактом | 1 |
| Электрическое реле | 8 |

- Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Ознакомились с устройством таких элементов электропневмоавтоматики, как: электрическое реле, емкостной датчик, электрическая  кнопка, бистабильные распределители с электромагнитным управлением.

- Закрепили знания по принципам построения схем с совпадающими шагами на базе бистабильных распределителей.