Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №6 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Разработка дискретного алгоритма управления с оптимальным набором релейно-контактных элементов»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23

Огарков И.А.

Турханов А.К.

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение электропневматической схемы управления ТП без совпадающих шагов на базе моностабильного распределителя

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП с повторяющимися шагами (Вариант №3)

В исходной позиции шток ПЦ A находится во втянутом положении, а шток ПЦ B – во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A0 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы шток ПЦ A находился во втянутом положении, а шток ПЦ B – во выдвинутом положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А0, В1 и S включены | ПЦ A выдвигается |
| Шаг 2 | А1 и В1 включены | ПЦ B втягивается |
| Шаг 3 | В0 и А1 включены | ПЦ А втягивается |
| Шаг 4 | А0 и В0 включены | ПЦ B выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | A+ = S*B1*A0 | A+ = S*B1*A0 | A+ = S*B1 |
| Шаг 2 | В- = B1*A1 | В- = B1*A1 | В- = A1 |
| Шаг 3 | А- = A1*B0 | А- = A1*B0 | А- = B0 |
| Шаг 4 | B+ = B0*A0 | B+ = B0*A0 | B+ = A0 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа условие этого действия. Вторым этапом производится оптимизация уравнений.

Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше. Далее необходимо произвести замену всех условий на реле. Получим: S = K1, A0 = K2, A0 = K2,    A1 = K3, B0 = K4, B1 = K5. В связи с тем, что при построении пневматической схемы согласно заданию необходимо использовать моностабильные распределители, требуется произвести замену действий над исполнительными механизмами на наименования электромагнитов. Тогда получим: A+ = Y1↑, A- = Y1↓, B+ = Y2↑, B- = Y2↓. Итоговая аналитическая запись имеет вид: Y1↑ = K1 • •K5, Y2↓ = K3, Y1↓ = K4, Y2↑ = K2

На рис. 2 представлена пневматическая и релейно-контактная схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 2. Пневматическая и релейно-контактная схема управления ТП без повторяющихся шагов

В исходном положении датчики A0 и B1 активны, следовательно, электрический сигнал питает реле K2 и K5 соответственно, в связи с чем все их нормально открытые контакты (K2 и K5) замыкаются. Также, так как в работе используются моностабильные распределители, релейно-контактная схема включает в себя цепи самоподхвата, чтобы фиксировать положения распределителя. Поэтому, помимо контактов K2 и K5, в начале (в исходном положении пневматических цилиндров) будет активна цепь саподхвата реле K8: электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормальной закрытый K3 и замкнутый К8 контакты и поступает на реле К8. При нажатии на кнопку S электрический сигнал приходит на реле K1, нормально открытый контакт K1 реле замыкается. Далее электрический сигнал через замкнутые последовательно соединенные контакты K1, и K5 поступает на реле K6. Нормально разомкнутый контакт K6 замыкается. Электрический сигнал проходит через замкнутый контакт K6 и поступает на реле К7, после чего включается цепь самоподхвата: электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормальной закрытый K4 и замкнутый К7 контакты и поступает на реле К7. Нормально разомкнутый контакт К7 одноименного реле замыкается. Далее электрический сигнал через замкнутый контакт K7 поступает на электромагнит Y1  пневматического моностабильного распределителя P1, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в поршневую полость ПЦ А, шток которого при этом выдвигается.  После того, как ПЦ А достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик A1, который активирует реле K3, нормально закрытый контакт K3 реле размыкается, тем самым разрывая цепь саподхвата реле K8, которая удерживала шток ПЦ В во выдвинутом положении. Как уже сказали, нормально закрытый контакт K3 реле размыкается, поэтому электрический сигнал уже не проходит через последовательно соединенные нормально замкнутый контакт K3 и замкнутый в связи с самоподхватом контакт K8. Реле K8 перестает быть активно, контакт K8 размыкается. Электрический сигнал перестает проходить через последовательно соединенные контакт K8 и электромагнит Y2  пневматического моностабильного распределителя P2. В связи с этим электромагнит Y2  пневматического моностабильного распределителя P2 перестает быть активен, а значит активируется правая позиция распределителя P2. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в штоковую полость ПЦ В, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ В достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик В0, который активирует реле K4. Нормально закрытый контакт K4 этого реле размыкается, тем самым разрывая цепь самодхвата для реле К7 (реле К7 размыкается). Размыкается ранее замкнутый контакт  К7 одноименного реле. Электрический сигнал перестает поступать на электромагнит Y1  (т.к. контакт К7 и электромагнит Y1 соединены последовательно) пневматического моностабильного распределителя P1, тем самым активируя его (распределителя) правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в штоковую полость ПЦ А, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ А достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик A0, который активирует реле K2, нормально открытый контакт K2 реле замыкается. Электрический сигнал поступает на реле K8 (контакт K2 и реле K8 соединены последовательно). Нормально открытый контакт K8 одноименного реле замыкается. Включается цепь самоподхвата: электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормально закрытый K3 и замкнутый К8 контакты и поступает на реле К8, тем самым удерживая шток ПЦ В во выдвинутом положении: электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт K8 одноименного реле поступает на электромагнит Y2 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в поршневую полость ПЦ В, шток которого при этом выдвигается. После того, как ПЦ В достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик В1, который активирует реле K5, нормально открытый контакт K5 реле замыкается. Теперь наша система находится в исходном состоянии и готова повторить описанные выше действия после того, как будет нажата кнопка S.

  - Перечень элементов электропневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов электропневматической схемы

| Название элемента | Количество, шт |
| --- | --- |
| Пневматический цилиндр двухстороннего действия, магнитный, с регулируемым торможением в обоих направлениях | 2 |
| Моностабильный пневматический распределитель 5/2 с электромагнитным управлением и пружинным возвратом | 2 |
| Емкостной датчик с нормально разомкнутым контактом и прямоугольным выходным сигналом | 4 |
| Электрическая кнопка с нормально разомкнутым контактом | 1 |
| Электрическое реле | 8 |

- Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Ознакомились с устройством таких элементов электропневмоавтоматики, как: электрическое реле, емкостной датчик, электрическая кнопка, моностабильный распределитель 5/2 с электромагнитным управлением и пружинным возвратом.

- Закрепили знания по принципам построения схем без совпадающих шагов на базе моностабильных распределителей.