Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №7 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Разработка дискретного алгоритма управления с оптимальным набором релейно-контактных элементов»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23

Огарков И.А.

Турханов А.К.

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение электропневматической схемы управления ТП со совпадающими шагами на базе моностабильного распределителя

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП с повторяющимися шагами (Вариант №20)

В исходной позиции штоки ПЦ A и ПЦ B оба находятся во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A1 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы штоки ПЦ A и ПЦ B оба находились во выдвинутом положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А1, В1 и S включены | ПЦ B втягивается |
| Шаг 2 | А1 и В0 включены | ПЦ B выдвигается |
| Шаг 3 | В1 и А1 включены | ПЦ А втягивается |
| Шаг 4 | А0 и В1 включены | ПЦ А выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | В- = S*B1*A1 | В- = S*B1*A1 | В- = S*A1*T1 |
| Шаг 2 | B+ = B0*A1 | B+ = B0*A1 | B+ = B0 |
| Шаг 3 | А- = A1*B1 | А- = A1*B1 | А- = B1*T2 |
| Шаг 4 | А+ = B1*A0 | А+ = B1*A0 | А+ = A0 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа условие этого действия. Вторым этапом производится оптимизация уравнений.

Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше. Так как у нас ТП с совпадающими шагами (шаг 1 и шаг 3), то необходимо ввести дополнительные условия (T1 и T2), чтобы различать эти шаги. Далее необходимо произвести замену всех условий на реле. Получим: S = K1, A0 = K2, A0 = K2,    A1 = K3, B0 = K4, B1 = K5. В связи с тем, что при построении пневматической схемы согласно заданию необходимо использовать моностабильные распределители, требуется произвести замену действий над исполнительными механизмами на наименования электромагнитов. Тогда получим: A+ = Y1↑, A- = Y1↓, B+ = Y2↑, B- = Y2↓. Аналитическая запись примет вид: Y2↓ = K1 • K3 • T1, Y2↑ = K4, Y1↓ = K5 • • T2, Y1↑ = K2. Для упрощения построения релейно-контактной схемы введем дополнительные реле: K6 = K1 • K3, K7 = K6 • Т1, K8 = K5 • Т2. Итоговая аналитическая запись будет иметь вид: Y2↓ = K7, Y2↑ = K4, Y1↓ = K8, Y1↑ = K2.

На рис. 2 представлена пневматическая и релейно-контактная схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 2. Пневматическая и релейно-контактная схема управления ТП без повторяющихся шагов

В исходном положении датчики A1 и B1 активны, следовательно, электрический сигнал питает реле K3 и K5 соответственно, в связи с чем все их нормально открытые контакты (K3 и K5) замыкаются. Также в начальный момент активно реле с самоподхватом T1. Нормально открытые контакты T1 замыкаются. При нажатии на кнопку S электрический сигнал приходит на реле K1, нормально открытый контакт K1 реле замыкается. Далее электрический сигнал через замкнутые последовательно соединенные контакты K1 и K3 поступает на реле  K6. Нормально открытый контакт K3 замыкается. Электрический сигнал проходит через последовательно соединенные замкнутые контакты K6 и T1 и поступает на реле K7. Нормально закрытый контакт K7 одноименного реле размыкается, разрывая тем самым цепь самоподхвата реле (Y2), которая удерживала шток ПЦ В во выдвинутом положении. Следовательно, после размыкания цепи саподхвата, электрический сигнал перестает приходить на реле (Y2), а значит замкнутый контакт (Y2) реле размыкается. Электрический сигнал перестает приходить на электромагнит Y2 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в штоковую полость ПЦ В, шток которого при этом втягивается. После того, как ПЦ В достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик В0, который активирует реле K4, нормально открытый контакт K4 реле замыкается, тем самым активируя сразу две цепи самоподхвата: реле  (Y2) и реле Т2 . Электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормально замкнутый контакт К2 и замкнутый контакт Т2 и приходит на реле Т2. Нормально открытый контакт Т2 реле замыкается. Нормально замкнутый же контакт K4 размыкается, тем самым разрывая цепь самоподвхата реле Т1. Электрический сигнал перестает поступать на реле T1, ранее проходя через последовательно соединенные нормально закрытый контакт K4 и замкнутый контакт T1. Также электрический сигнал проходит через последовательно соединенные нормально замкнутый контакт K7 и замкнутый контакт (Y2)  и приходит на реле (Y2). Нормально открытый конакт (Y2) реле замыкается. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт (Y2) попадает на электромагнит Y2 пневматического распределителя  P2, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель  P2, поступает в поршневую полость ПЦ В, шток которого при этом выдвигается. После того, как ПЦ В достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик В1, который активирует реле K5, нормально открытый контакт K5 реле замыкается.  Электрический сигнал, проходя через последовательно соединенные замкнутые контакты K5 и Т2, попадает на реле К8. Нормально замкнутый контакт К8 реле размыкается, тем самым разрывая цепь самоподхвата реле (Y1), которая (цепь) удерживала шток ПЦ А во выдвинутом положении. Следовательно, так как цепь самоподхвата для реле (Y1) размыкается, электрический сигнал перестает приходить на реле (Y1), а значит его замкнутый контакт (Y1) размыкается, так что электрический сигнал перестает приходить на электромагнит Y1  пневматического распределителя P1, тем самым активируя его правую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в штоковую полость ПЦ А, шток которого при этом задвигается.  После того, как ПЦ А достигнет начального положения (его шток будет полностью задвинут) активируется датчик A0, который активирует реле K2. Нормально открытый контакт K2 реле замыкается, тем самым активируя реле T1 , на котором реализован самоподхват: нормально разомкнутый контакт T1 реле замыкается, электрический сигнал проходит через последовательно соединенные контакты T1 и нормально замкнутый К4 и попадает на реле T1. Нормально закрытый контакт K2, на котором был реализован самоподхват для реле T2, размыкается, тем самым разрывая цепь самоподхвата для реле T2. Электрический сигнал перестает поступать на реле T2 , ранее проходя через последовательно соединенные нормально закрытый контакт K2 и замкнутый контакт T2. Другой нормально разомкнутый контакт  K2 одноименного реле замыкается. Электрический	 сигнал проходит через замкнутый контакт K2 и попадает на реле со самоподхватом (Y1). Нормально открытый контакт (Y1) в цепи самоподхвата замыкается. Электрический сигнал, проходя через последовательно соединенные нормально закрытый контакт K8 и замкнутый контакт (Y1), поступает на реле (Y1). Дугой нормально открытый контакт (Y1) одноименного реле тоже замыкается. Электрический сигнал, проходя через замкнутый контакт (Y1), попадает на электромагнит Y1 пневматического распределителя P1, тем самым активируя его левую позицию. Сжатый воздух, проходя через распределитель P1, поступает в поршневую полость ПЦ А, шток которого при этом выдвигается.  После того, как ПЦ А достигнет конечного положения (его шток будет полностью выдвинут) активируется датчик A1, который активирует реле K3. Нормально открытый контакт K3 реле замыкается. Теперь наша система находится в исходном состоянии и готова повторить описанные выше действия после того, как будет нажата кнопка S.

  - Перечень элементов электропневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов электропневматической схемы

| Название элемента | Количество, шт |
| --- | --- |
| Пневматический цилиндр двухстороннего действия, магнитный, с регулируемым торможением в обоих направлениях | 2 |
| Бистабильный пневматический распределитель 5/2 с электромагнитным управлением | 2 |
| Емкостной датчик с нормально разомкнутым контактом и прямоугольным выходным сигналом | 4 |
| Электрическая кнопка с нормально разомкнутым контактом | 1 |
| Электрическое реле | 8 |

- Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Ознакомились с устройством таких элементов электропневмоавтоматики, как: электрическое реле, емкостной датчик, электрическая кнопка, моностабильный распределитель 5/2 с электромагнитным управлением и пружинным возвратом.

- Закрепили знания по принципам построения схем со совпадающими шагами на базе моностабильных распределителей.