Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе № 1

По курсу «Теория автоматического управления»

«Принципы и законы автоматического управления»

Выполнили студенты группы А-03-23:

Огарков И. А.

Турханов А. К.

Проверили:

Пронин А.Д.

Москва 2025

Цель работы.

- Изучение принципов построения систем разомкнутого управления, управления по отклонению, управления по возмущению и комбинированного управления.

- Исследование статических регулировочных и нагрузочных характеристик двигателя постоянного тока как объекта управления.

- Исследование статических характеристик разомкнутых систем, статических систем, комбинированных и астатических систем управления.

- Исследование зависимостей ошибок от параметров и структуры систем управления.

- Выполнение работы.

- Исследование статических характеристик объекта – двигателя постоянного тока (разомкнутой системы управления)

Рис.1 Схема двигателя постоянного тока с независимым возбуждением и управлением по якорной обмотке

Рис.2 Статические характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением: а) регулировочные б) нагрузочные

Рис.3. Структурная схема разомкнутой системы управления

Рис.4 Функциональная схема разомкнутой системы управления

Ω = f (U, M), где

Ω [об./мин.] – скорость вращения двигателя,

U [в.]  – напряжение на входе двигателя,

М – момент нагрузки на валу двигателя.

Скорость вращения двигателя измеряется по напряжению тахогенератора

Uтг [в.]  с коэффициентом преобразования Ктг = 0.0164 [В/ об/мин].

Момент нагрузки измеряется по амперметру Iн [mA].

  - Сняли и построили регулировочные характеристики двигателя:

Ω = f (U, Iн =0):

Uтг=Kтг*Ωдв

| Uзад, В | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 0,56 | 2,7 | 164,6 |
| 0,68 | 3,7 | 225,6 |
| 0,86 | 6,4 | 390,2 |
| 1,08 | 10,0 | 609,8 |
| 1,66 | 19,2 | 1170,7 |
| 2,40 | 33,6 | 2048,8 |
| 3,33 | 49,6 | 3024,4 |
| 3,95 | 61,4 | 3743,9 |
| 4,82 | 76,7 | 4676,8 |

Рис.5 Регулировочные характеристики ДПТ(Iн=0)

Ω = f (U, Iн = const = 100 мA)

| Uзад, В | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 1,32 | 9,4 | 573,2 |
| 1, 73 | 16,5 | 1006,1 |
| 2,10 | 23,3 | 1420,7 |
| 2,45 | 29,3 | 1786,6 |
| 2,85 | 37,1 | 2262,2 |
| 3,19 | 43,2 | 2634,1 |
| 3,67 | 51,1 | 3115,9 |
| 4,14 | 59,4 | 3622,0 |
| 4,72 | 69,2 | 4219,5 |
| 4,93 | 75,0 | 4573,2 |

Рис.6 Регулировочные характеристики ДПТ(Iн=100мА)

Рис.7 Объединённый график регулировочных характеристик ДПТ

  - Сняли и построили нагрузочные характеристики двигателя:

Ω = f (U= Const=4 В, Iн),

Начальное значение характеристики: Iн = 0 mA.

| Iн, мА | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 20 | 19,9 | 1213,4 |
| 40 | 18,8 | 1146,3 |
| 60 | 17,8 | 1085,4 |
| 80 | 16,8 | 1024,4 |
| 100 | 15,7 | 957,3 |
| 120 | 14,6 | 890,2 |
| 140 | 13,7 | 835,4 |

Рис.8 Нагрузочные характеристики ДПТ

- Сняли и построили нагрузочные характеристики статической системы регулирования Ω = f (Uц = Const, M) при условиях пункта 2.1.2. Uц [в.] – некоторое целевое значение напряжения на входе компаратора, обеспечивающее режим  п.  2.1.2.

Рис. 9 Принципиальная схема макета системы стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока с принципом регулирования по отклонению

Рис. 10 Принципиальная схема системы статического регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока с принципом регулирования по отклонению и нагрузочные характеристики (1- разомкнутые системы, 2 — замкнутая система, 3,4,5 — комбинированные системы)

Рис.11 Структурная схема статической системы регулирования

Рис.12 Функциональная схема статической системы регулирования

Ω = f Uц = Const, M

Положения потенциометра тахогенератора:

Rтг  = 3

| Iн, мА | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20,5 | 1250,0 |
| 20 | 20,9 | 1274,4 |
| 40 | 19,9 | 1213,4 |
| 60 | 19,3 | 1176,8 |
| 80 | 18,6 | 1134,1 |
| 100 | 18,1 | 1103,7 |
| 120 | 17,2 | 1048,8 |
| 140 | 17,2 | 1048,8 |
| 160 | 16,3 | 993,9 |

Рис.13 Нагрузочные характеристики статической системы регулирования(Rтг=3)

Rтг  = 7

| Iн, мА | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 1219,5 |
| 20 | 19.7 | 1201,2 |
| 40 | 19.1 | 1164,6 |
| 60 | 18.6 | 1134,1 |
| 80 | 18.2 | 1109,8 |
| 100 | 17.9 | 1091,5 |
| 120 | 17.5 | 1067,1 |
| 140 | 17.0 | 1036,6 |

Рис.14 Нагрузочные характеристики статической системы регулирования(Rтг=7)

- Снять и построить  нагрузочные характеристики комбинированной системы регулирования [Л.1] рис.2.8, 2.9) Ω = f (Uц = Const, M) при условиях пункта 2.1.2.

Положение потенциометра тахогенератора: Rтг  = 3 .

Рис. 15 Принципиальная схема комбинированной системы автоматического управления

Рис. 16 Структурная схема комбинированной системы регулирования

Рис. 17 Функциональная комбинированной системы регулирования

Ω = f (Uц = Const, M)

R ос2=1

| Iн, мА | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 1219,5 |
| 20 | 20.5 | 1250,0 |
| 40 | 19.6 | 1195,1 |
| 60 | 19.1 | 1164,6 |
| 80 | 18.8 | 1146,3 |
| 100 | 18.3 | 1115,9 |
| 120 | 17.7 | 1079,3 |
| 140 | 17.4 | 1061,0 |
| 160 | 17.1 | 1042,7 |

Рис.18 Нагрузочные характеристики комбинированной системы регулирования(Rос2=1)

R ос2=7

| Iн, мА | Uтг, В | Ω, об/мин |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 1219,5 |
| 20 | 22,7 | 1384,1 |
| 40 | 24,4 | 1487,8 |
| 60 | 26,2 | 1597,6 |
| 80 | 27,4 | 1670,7 |
| 100 | 29,1 | 1774,4 |
| 120 | 31,6 | 1926,8 |
| 140 | 32,3 | 1969,5 |
| 180 | 36,0 | 2195,1 |
| 200 | 37,2 | 2268,3 |
| 260 | 42,0 | 2561,0 |
| 300 | 46,0 | 2804,9 |

Рис.19 Нагрузочные характеристики комбинированной системы регулирования(Rос2=7)

Экспериментально было подобрано положение потенциометров Rос2=2,5 и Rтг=3,5, при котором отклонение скорости при изменении нагрузки Iн будет наименьшим.

Для сравнения представлены все графики нагрузочных характеристик:

Рис.20 Объединенный график нагрузочных характеристик

Расчёт коэффициентов усиления изучаемых систем:

      - Разомкнутой системы по управлению (п.2.1.1 для холостого хода и работы с нагрузкой Kp=∆ΩΔUзадн).

Коэффициент усиления при холостом ходе:

Kpхх=∆ΩΔUзадн=4676,8-164,64,82-0,56=1059,2

Коэффициент усиления при работе с нагрузкой:

Kp=∆ΩΔUзадн=4573,2-573,24,93-1,32=1108,0

      - Разомкнутой системы по возмущению (п.2.1.2, Kc=∆Ω∆I).

Kc=∆Ω∆I=835,4-1213,4140-20*10-3= -3150,0

      - Статической системы регулирования (п.2.2 для двух Rтг, методика расчета указана в [Л.1], формула (2.8)).

∆Ωдвc∆Ωдв0=11+K=> K=∆Ωдв0∆Ωдвc -1

Rтг  = 7

K=∆Ωдв0∆Ωдвc -1=835,4-1213,41036,6-1219,5-1=1,067

Rтг  = 3

K=∆Ωдв0∆Ωдвc -1=           835,4-1213,4                        993,9-1250,0              -1=0,476

Вывод:

В данной лабораторной работе мы изучили принципы построения систем разомкнутого управления, управления по отклонению, управления по возмущению и комбинированного управления. А также исследовали регулировочные и нагрузочные характеристики двигателя постоянного тока как объекта управления. Исследовали статические характеристики разомкнутых систем, статических систем, комбинированных и астатических систем управления. Изучили зависимость ошибок от параметров и структуры систем управления.