Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Построение пневматической схемы управления ТП с совпадающими шагами на базе тактовой цепи»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23:

Огарков И.А.

Васильев И.Н.

Турханов А.К.

Бригада: №6

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение пневматической схемы управления ТП с совпадающими шагами на тактовой цепи.

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП с повторяющимися шагами (Вариант №26)

В исходной позиции штоки обоих ПЦ находятся во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A1 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы штоки ПЦ А и В были в исходном положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А1, В1 и S включены | ПЦ В втягивается |
| Шаг 2 | А1 и В0 включены | ПЦ В выдвигается |
| Шаг 3 | А1 и В1 включены | ПЦ А втягивается |
| Шаг 4 | А0 и В1 включены | ПЦ В втягивается |
| Шаг 5 | А0 и В0 включены | ПЦ В выдвигается |
| Шаг 6 | А0 и В1 включены | ПЦ А выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1 | B- = S*B1*A1 | B- = S*B1*A1 | B- = S*A1 |
| Шаг 2 | B+ = B0*A1 | B+ = B0*A1 | B+ = B0 |
| Шаг 3 | A- = A1*B1 | A- = A1*B1 | A- = B1 |
| Шаг 4 | B- = B1*A0 | B- = B1*A0 | B- = A0 |
| Шаг 5 | B+ = B0*A0 | B+ = B0*A0 | B+ = B0 |
| Шаг 6 | A+ = A0*B1 | A+ = A0*B1 | A+ = B1 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа – условие этого действия.

Вторым этапом производится оптимизация уравнений, несмотря на наличие совпадающих шагов. Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше.

Третий этап отображает итоговый вид оптимизированных уравнений. При использование тактовых цепей для построения пневматических схем управления циклограммами с совпадающими шагами необходимо последовательно выписать все действия над ПЦ. В нашем случае получим:

B- B+ A- B- B+ A+

Далее необходимо распределить действия по тактовым модулям при условии, что один и тот же ПЦ не может быть распределён в один и тот же тактовый модуль.

Для нашей задачи получим:

|B- |B+ A- |B- |B+ A+ |

Таким образом, для построения заданной пневматической схемы управления понадобится тактовая цепь, которая состоит из 4 тактовых модулей. На рисунке 2 представлено схематическое изображение необходимой тактовой цепи.

Рисунок 2. Тактовая цепь:

Y1, … , Y4 – выходные сигналы; X1, … , X4 – входные сигналы

Снизу к тактовой цепи подводятся сигналы X1, … , X4, которые активируют тактовые модули. Условиями активации модуля являются условия шагов, стоящие первыми при распределении действий по тактовым модулям. Необходимо отметить, что условие активации того или иного тактового модуля осуществляется на предыдущем шаге. В связи с вышесказанным имеем:

X1= B0X2= A0X3= B0X4=S* A1

Сверху к выходным сигналам Y1, … , Y4 тактовых модулей подключаются управляющие сигналы пневматических распределителей, отвечающие за выполнение тех действий, которые были распределены на тот или иной тактовый модуль, при этом условия тех действий, которые зашли в тактовые цепи не под первым номером, умножаются на выходной сигнал соответствующего тактового модуля. В связи с вышесказанным получим:

B-= Y1B+= Y2A-= Y2* B1B-= Y3B+= Y4A+= Y4* B1

На рисунке 3 представлена пневматическая схема управления согласно вышесказанным аналитическим записям.

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 3. Пневматическая схема управления ТП с повторяющимися шагами

В исходном положении путевые выключатели А1 и В1 активны. Сжатый воздух поступает на логические элементы И1, И2 и  И3. После нажатия кнопки S сжатый воздух поступает на логический элемент И3 и далее на управляющий вход Х4 тактового модуля ТМ4. На выходе Y1 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логический элемент ИЛИ2 и далее на управляющий вход B- пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его правую позицию, сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ B, шток задвигается. После того, как ПЦ В задвинется, он активирует путевой выключатель B0, после чего сжатый воздух поступает на управляющие входы X1 и X3 тактовых модулей ТМ1 и ТМ3 соответственно. На выходе Y2 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логические элементы И2 и ИЛИ1 и далее на управляющий вход B+ пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его левую позицию, сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ B, шток выдвигается. В конечном положении шток ПЦ В активирует путевой выключатель B1, после чего сжатый воздух поступает на логические элементы И1 и И2 и далее на управляющий вход А- пневматического распределителя Р1, тем самым, активируя его правую позицию, сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ А, шток втягивается. В начальном положении шток ПЦ А активирует путевой выключатель А0, после чего сжатый воздух поступает на управляющий вход Х2 тактового модуля ТМ2. На выходе Y3 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логический элемент ИЛИ2 и далее на управляющий вход B- пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его правую позицию, сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ B, шток задвигается. После того, как ПЦ В задвинется, он активирует путевой выключатель B0, после чего сжатый воздух поступает на управляющие входы X1 и X3 тактовых модулей ТМ1 и ТМ3 соответственно. На выходе Y4 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логические элементы И1 и ИЛИ1 и далее на управляющий вход B+ пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его левую позицию, сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ B, шток выдвигается. В конечном положении шток ПЦ В активирует путевой выключатель B1, после чего сжатый воздух поступает на логические элементы И1 и И2 и далее на управляющий вход А+ пневматического распределителя Р1, тем самым, активируя его левую позицию, сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ А, шток выдвигается.

  - Перечень элементов пневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов пневматической схемы до и после оптимизации аналитической записи циклограммы

|  | До оптимизации | После оптимизации |
| --- | --- | --- |
| Логические элементы, шт | 5 | 3 |
| Пневмоцилиндры, шт | 2 | 2 |
| Распределители, шт | 3 | 3 |
| Путевые выключатели, шт | 4 | 4 |
| Пневматические кнопки, шт | 1 | 1 |

- Заключение.

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Получили навыки построения схемы с повторяющимися шагами на базе тактовой цепи.

- Ознакомились с устройством такого элемента пневмоавтоматики, как тактовый модуль (тактовая цепь).

- Собрали пневматическую схему ТП согласно заданной циклограмме.