Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт»

(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)

Институт информационных и вычислительных технологий

Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине

«Элементы и системы пневмоавтоматики» на тему:

«Построение пневматической схемы управления ТП с совпадающими шагами на базе тактовой цепи»

Выполнили:

Студенты группы А-03-23:

Огарков И.А.

Васильев И.Н.

Турханов А.К.

Бригада: №6

Проверил: Рыкунов В.В.

Москва 2025

- Построение пневматической схемы управления ТП с совпадающими шагами на тактовой цепи.

  - Описание работы исполнительных механизмов, согласно заданной циклограмме ТП.

Рисунок 1. Циклограмма ТП с повторяющимися шагами (Вариант №26)

В исходной позиции штоки обоих ПЦ находятся во выдвинутом положении, и, следовательно, путевые выключатели A1 и B1 включены. В качестве условий для старта системы необходимо, чтобы штоки ПЦ А и В были в исходном положении, и поступил сигнал от стартовой кнопки S. Последовательность движения ПЦ иллюстрируется циклограммой и может быть разбита на шаги, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Последовательность движения ПЦ

| Номер шага | Условия | Действия |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | А1, В1 и S включены | ПЦ В втягивается |
| Шаг 2 | А1 и В0 включены | ПЦ В выдвигается |
| Шаг 3 | А1 и В1 включены | ПЦ А втягивается |
| Шаг 4 | А0 и В1 включены | ПЦ В втягивается |
| Шаг 5 | А0 и В0 включены | ПЦ В выдвигается |
| Шаг 6 | А0 и В1 включены | ПЦ А выдвигается |

  - Аналитическая запись заданной циклограммы ТП. Оптимизированная аналитическая запись.

Ниже представлено аналитическое представление циклограммы ТП как в изначальном (этап 1), так и в оптимизированном (этап 3) виде:

Таблица 2. Аналитическая запись циклограммы ТП с повторяющимися шагами

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1. | A- = S*A1*B0 | A- = S*A1*B0 | A- = S*A1=xT1 |
| Шаг 2. | B+ = A0*B0 | B+ = A0*B0 | B+ = A0*T1 |
| Шаг 3. | B- = A0*B1 | B- = A0*B1 | B- = B1=xT2 |
| Шаг 4. | A+ = A0*B0 | A+ = A0*B0 | A+ = B0*T2 |

Первым этапом записывается последовательность движения ПЦ, разбитая по шагам. В условии каждой аналитической записи с левой стороны записывается действие над исполнительным механизмом (ПЦ), справа – условие этого действия. Шаги, условия которых совпадают, являются совпадающими.

Вторым этапом производится оптимизация уравнений. Для оптимизации уравнения, описывающего тот или иной шаг, его условие необходимо сравнить с условиями предыдущего уравнения и сократить совпадающие элементы, как показано выше.

Третьим этапом вводится <<триггер>> (3/2 пневматический распределитель), первый повторяющийся шаг умножается на канал T1 <<триггера>>, а шаг предшествующий первому повторяющемуся, приравнивается к каналу xT1 <<триггера>>.

Данная операция повторно проводится со вторым повторяющимся шагом, путём умножения второго повторяющегося шага на канал T2 <<триггера>>, а шаг, предшествующий второму повторяющемуся, приравнивается к каналу xT2 <<триггера>>.

На рисунке 4 представлена пневматическая схема управления, построенная по оптимизированным уравнениям.

Рисунок 2. Тактовая цепь:

Y1, … , Y4 – выходные сигналы; X1, … , X4 – входные сигналы

  - Пневматическая схема управления заданной циклограммой ТП.

Рисунок 3. Пневматическая схема управления ТП с повторяющимися шагами

В исходном положении путевые выключатели А1 и В1 активны. Сжатый воздух поступает на логические элементы И1, И2 и  И3. После нажатия кнопки S сжатый воздух поступает на логический элемент И3 и далее на управляющий вход Х4 тактового модуля ТМ4. На выходе Y1 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логический элемент ИЛИ2 и далее на управляющий вход B- пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его правую позицию, сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ B, шток задвигается. После того, как ПЦ В задвинется, он активирует путевой выключатель B0, после чего сжатый воздух поступает на управляющие входы X1 и X3 тактовых модулей ТМ1 и ТМ3 соответственно. На выходе Y2 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логические элементы И2 и ИЛИ1 и далее на управляющий вход B+ пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его левую позицию, сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ B, шток выдвигается. В конечном положении шток ПЦ В активирует путевой выключатель B1, после чего сжатый воздух поступает на логические элементы И1 и И2 и далее на управляющий вход А- пневматического распределителя Р1, тем самым, активируя его правую позицию, сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ А, шток втягивается. В начальном положении шток ПЦ А активирует путевой выключатель А0, после чего сжатый воздух поступает на управляющий вход Х2 тактового модуля ТМ2. На выходе Y3 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логический элемент ИЛИ2 и далее на управляющий вход B- пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его правую позицию, сжатый воздух поступает в штоковую полость ПЦ B, шток задвигается. После того, как ПЦ В задвинется, он активирует путевой выключатель B0, после чего сжатый воздух поступает на управляющие входы X1 и X3 тактовых модулей ТМ1 и ТМ3 соответственно. На выходе Y4 тактовой цепи ТЦ генерируется сигнал сжатого воздуха, поступающий на логические элементы И1 и ИЛИ1 и далее на управляющий вход B+ пневматического распределителя Р2, тем самым, активируя его левую позицию, сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ B, шток выдвигается. В конечном положении шток ПЦ В активирует путевой выключатель B1, после чего сжатый воздух поступает на логические элементы И1 и И2 и далее на управляющий вход А+ пневматического распределителя Р1, тем самым, активируя его левую позицию, сжатый воздух поступает в поршневую полость ПЦ А, шток выдвигается.

  - Перечень элементов пневматической схемы управления.

Таблица 3. Перечень элементов пневматической схемы до и после оптимизации аналитической записи циклограммы

|  | До оптимизации | После оптимизации |
| --- | --- | --- |
| Логические элементы, шт | 5 | 3 |
| Пневмоцилиндры, шт | 2 | 2 |
| Распределители, шт | 3 | 3 |
| Путевые выключатели, шт | 4 | 4 |
| Пневматические кнопки, шт | 1 | 1 |

- Заключение.

В ходе выполнения данной лабораторной работы мы:

- Получили навыки построения схемы с повторяющимися шагами на базе тактовой цепи.

- Ознакомились с устройством такого элемента пневмоавтоматики, как тактовый модуль (тактовая цепь).

- Собрали пневматическую схему ТП согласно заданной циклограмме.